Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения

Мы привыкли слушать прогноз погоды для того, чтобы выбрать одежду или спланировать отдых. Однако есть еще одна причина прислушаться к прогнозу, как ни странно, это - безопасность на дорогах, и неважно кто вы: водитель или пешеход.

Так, ухудшение погодных условий увеличивает число наездов	на пешеходов. Пешеходы	в условиях плохой погоды надевают головные уборы или капюшоны, прячутся под зонтами, и это значительно сужает поле их обзора, ухудшает возможность полноценно следить за ситуацией на дороге.

Поэтому при плохих погодных условиях необходимо применять дополнительные меры безопасности дорожного движения.

Лето:

- Начало дождя - на грязном асфальте образуется грязевая пленка из пыли, песка, горюче-смазочных материалов, а на раскалённом солнцем асфальте образуется еще и паровая пленка, это резко уменьшает трение, т.е. уменьшает сцепление автомобиля с дорожным полотном. А значит, на полную остановку автомобиля уйдет намного больше времени, и тормозной путь увеличится.

-	Ливень, дождь - вызывают серьезные проблемы: ухудшение видимости, уменьшение трения, скрытые лужами ямы; также вода, попадая в тормозные колодки, играет роль своеобразной смазки и сильно уменьшает эффективность работы тормозов.

Но есть еще более опасное явление, сводящее трение практически к нулю,

-	гидропланирование (аквапланирование). Сущность его состоит в том, что при достаточно высокой скорости и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, отрывающий колеса автомобиля от покрытия. Автомобиль как бы «приседает» на задних колесах, в то время как передние приподнимаются на водяном клине. Автомобиль перестает слушаться руля, хотя задние колеса продолжают сохранять сцепление с дорогой (вспомним, что большинство автомобилей у нас переднеприводные). По этой причине автомобиль даже на прямолинейных участках неожиданно оказывается на встречной полосе движения, а на закруглениях дорог внезапно съезжает на обочину или опрокидывается - Туман - видимость очень плохая, при этом расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле.

-	Дымовые завесы при пожарах - такой же эффект, как при тумане.

-	Слепящее солнце - ослепление водителя, блики на асфальте.

-	Ураганный ветер - боковое давление на автомобиль, как следствие - резкое изменение траектории, попадание предметов на лобовое стекло - дезориентация водителя.

Весна, осень. Это очень опасный переходный период, когда погода резко меняется и меняется состояние дорожного полотна. - Заморозки - сильное уменьшение трения.

-	Ледяной дождь, вызывающий обледенение дорожного покрытия - трение для летней резины сводится практически к нулю.

-	Внезапный снегопад - ухудшение видимости, уменьшение трения.

-	Лиственная подушка, на дороге (осенью) - уменьшение трения.

-	Перепад температуры через ноль - либо замерзание, либо таяние приводят к изменению сцепления, т.е. трения.

Зима. Также сложный период для вождения, не зря есть водители, которые вообще предпочитают зимой не ездить и держат свои автомобили до лета в гаражах.

- Мокрый снег - ухудшение видимости; уменьшение трения особенно сказывается на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей (фур).

-	Морозы - обледенение лобовых стекол и боковых зеркал.

Формулировка проблем, которые возникают при сложных погодных условиях. Главные следствия негативных погодных условий:

Увеличение тормозного пути.

Ухудшение видимости.

Возможное ухудшение состояния здоровья водителя.

Неправильное поведение пешехода на проезжей части.

Призываем Вас соблюдать правила дорожного движения!